# Gefaehrdungsbeurteilung Vorlage Lager

Standort: Muster GmbH, Logistikzentrum

Arbeitsbereich: Hochregallager und Kommissionierung, Zone B

Verantwortlich: SiFa: M. Keller, Lagerleitung: T. Vogt

Dokumentversion: 1.0 | Erstellt: Maerz 2026 | Naechste Ueberpruefung: Maerz 2027

Hinweis: Ausgefuelltes Musterbeispiel nach dem 7-Schritte-Modell gemaess § 5 ArbSchG. Vor Nutzung an Ihren Betrieb anpassen und freigeben.

# 7-Schritte-Modell

1. Arbeitsbereiche festlegen

2. Gefaehrdungen ermitteln

3. Risiken beurteilen

4. Schutzmassnahmen festlegen

5. Massnahmen umsetzen

6. Wirksamkeit pruefen

7. Dokumentieren und Prozess fortfuehren

# Schritt 2 und 3: Gefaehrdungen und Risikobewertung

| Gefaehrdung | Art | Moegliche Folge | E | A | Risiko R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staplerverkehr / Fußgänger | Mechanisch | Quetschung, Kollision | 4 | 3 | 12 |
| Manuelle Lasten 15 bis 25 kg | Mechanisch / ergonomisch | Rueckenbelastung | 4 | 3 | 12 |
| Sturz von Leiter bei Regalbestückung | Mechanisch | Sturz, Knochenbruch | 3 | 2 | 6 |
| Gefahrstoffe Reinigungsmittel Lager | Chemisch | Haut-/Augenkontakt | 2 | 2 | 4 |

# Schritt 4 und 5: Schutzmassnahmen und Umsetzung

| Massnahme | Art (TOP) | Verantwortlich | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrwege markiert, Trennung Stapler/Fussgaenger | Technisch / Organisatorisch | Lagerleitung | 20.01.2026 | umgesetzt |
| Hebehilfen fuer Paletten > 15 kg, Schulung Heben | Technisch / Organisatorisch | SiFa | 05.02.2026 | umgesetzt |
| Leiterprüfung, Regalprüfung jährlich | Organisatorisch | Instandhaltung | 01.03.2026 | in Arbeit |
| Gefahrstoffkataster, Augenspülung, SDS am Regal | Organisatorisch | SiFa | 15.02.2026 | umgesetzt |

# Schritt 6: Wirksamkeitskontrolle

| Pruefung | Datum | Ergebnis | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
| Begehung Fahrwege | 03.2026 | keine Abweichung | wirksam |
| Hebehilfen-Verfügbarkeit | 03.2026 | 100 % Stationen | wirksam |
| Unterweisung manuelles Heben | 01.2026 | 22 TN | wirksam |

# Schritt 7: Dokumentation

Freigabe SiFa: __________________  Datum: __________

Freigabe Arbeitgeber/Werksleitung: __________________  Datum: __________

Aenderungsgrund bei naechster Revision: Maschinenumbau / neue Arbeitsmittel / Unfall / Begehung