# Gefaehrdungsbeurteilung Vorlage Produktion

Standort: Muster GmbH, Werk Nordhausen

Arbeitsbereich: CNC-Bearbeitung Linie 2, Halle A

Verantwortlich: SiFa: M. Keller, Werksleitung: S. Braun

Dokumentversion: 1.0 | Erstellt: Maerz 2026 | Naechste Ueberpruefung: Maerz 2027

Hinweis: Ausgefuelltes Musterbeispiel nach dem 7-Schritte-Modell gemaess § 5 ArbSchG. Vor Nutzung an Ihren Betrieb anpassen und freigeben.

# 7-Schritte-Modell

1. Arbeitsbereiche festlegen

2. Gefaehrdungen ermitteln

3. Risiken beurteilen

4. Schutzmassnahmen festlegen

5. Massnahmen umsetzen

6. Wirksamkeit pruefen

7. Dokumentieren und Prozess fortfuehren

# Schritt 2 und 3: Gefaehrdungen und Risikobewertung

| Gefaehrdung | Art | Moegliche Folge | E | A | Risiko R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laerm an CNC-Fräsmaschine | Mechanisch, Laerm | Taubheit, Stress | 6 | 2 | 12 |
| Quetschgefahr an Spanneinrichtung | Mechanisch | Quetschung Hand | 4 | 3 | 12 |
| Spanflug / scharfe Kanten | Mechanisch | Schnittverletzung Auge/Haut | 3 | 3 | 9 |
| Oelnebel Kühlschmierstoff | Chemisch / inhalativ | Hautreizung, Atemwege | 3 | 2 | 6 |

# Schritt 4 und 5: Schutzmassnahmen und Umsetzung

| Massnahme | Art (TOP) | Verantwortlich | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gehörschutz Pflichtzone, Lärmmessung Q1/2026 | Technisch / PPE | SiFa | 01.03.2026 | umgesetzt |
| Zwei-Hand-Schaltung prüfen, Einweisung Spanneinrichtung | Technisch / Organisatorisch | Instandhaltung | 15.02.2026 | umgesetzt |
| Schutzbrille Pflicht, Spanabsaugung Wartungsplan | Technisch / PPE | Produktionsleitung | 28.02.2026 | in Arbeit |
| SDS KSS am Arbeitsplatz, Hautschutzplan | Organisatorisch / PPE | SiFa | 10.03.2026 | geplant |

# Schritt 6: Wirksamkeitskontrolle

| Pruefung | Datum | Ergebnis | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
| Gehörschutztragequote Begehung | 04.2026 | 95 % | wirksam |
| Spanabsaugung Funktionsprüfung | 03.2026 | OK | wirksam |
| Unterweisung Spanneinrichtung | 02.2026 | 14 TN | wirksam |

# Schritt 7: Dokumentation

Freigabe SiFa: __________________  Datum: __________

Freigabe Arbeitgeber/Werksleitung: __________________  Datum: __________

Aenderungsgrund bei naechster Revision: Maschinenumbau / neue Arbeitsmittel / Unfall / Begehung